# Redes de Datos — Banco de Preguntas y Respuestas (1er Parcial, Prof. Medin)

Cómo usarlo: tapá la respuesta e intentá responder de memoria. Las marcadas [REAL] fueron efectivamente tomadas por Medin (del documento original de parciales); las [EXTRA] son adicionales probables, en su mismo estilo conceptual, para cubrir temas que las reales no tocan (sobre todo Capa de Enlace, ruteo e IPv4).

# Capa de Enlace

1. [EXTRA] ¿Qué funciones cumple la capa de enlace y cómo está formada una trama?

Hace control de errores y control de flujo. Toma los bits de la capa física, los corta en tramas y le brinda un servicio confiable a la capa de red. Una trama tiene: header (delimita el inicio + direcciones origen/destino), datos (de capas superiores) y trailer / bits de cola (para el control de errores, ej. checksum/CRC).

2. [EXTRA] Enumere los métodos de separación en tramas (framing) y explique uno.

Tres: ① contar bytes (el header dice el largo; no se usa, porque un error en ese dato desincroniza); ② flag de inicio (patrón fijo de bits que marca el comienzo; el más usado) con byte-stuffing (inserta un byte ESC — protocolo PPP) o bit-stuffing (inserta bits de relleno — HDLC, flag 01111110); ③ violación de codificación (en 4B/5B se usa una palabra inválida — FDDI, Fast-Ethernet).

Ejemplo (bit-stuffing en HDLC): si el emisor ve un 0 seguido de cinco 1 en los datos, mete un 0 para romper la falsa bandera 01111110; el receptor lo quita al decodificar.

3. [EXTRA] Compare Stop-and-Wait, Go-Back-N y Selective Repeat.

- Stop-and-Wait: ventana 1; manda una trama y espera su ACK. Simple pero desperdicia el canal si la propagación es grande.

- Go-Back-N: ventana N; ante un error reenvía desde la trama que falló en adelante; el receptor descarta todo lo que llega fuera de orden.

- Selective Repeat: ventana N; el receptor guarda las tramas fuera de orden y el emisor reenvía solo la que falló (usa ACK acumulativo). Es el más eficiente pero exige más memoria en el receptor.

- Regla: el contador de secuencia debe ser el doble del tamaño de la ventana.

4. [EXTRA] ¿Qué es el piggybacking?

Es enviar el ACK montado dentro de otro mensaje que ya iba de vuelta hacia el emisor, en vez de mandar una trama solo para confirmar. Aprovecha el viaje y mejora la eficiencia.

# Capa de Red

5. [REAL] En la 3ra capa del modelo OSI existen distintas formas de transmitir un mensaje. Enumerar y desarrollar una.

Cuatro: Unicast (uno a uno, a una IP específica — ej. navegar web), Broadcast (uno a todos en la red local — ej. DHCP Discover; solo IPv4), Multicast (uno a un grupo suscripto a una dirección multicast — ej. streaming), Anycast (uno al más cercano; la red entrega al nodo más próximo según la métrica — muy usado en IPv6 y en el DNS).

6. [REAL] Realice un diagrama de capa 3 donde se observen los distintos tipos de ISP.

Jerarquía en 3 niveles: Tier 1 (backbones globales interconectados entre sí con peering sin costo de tránsito), Tier 2 (ISP regionales/nacionales que compran a Tier 1 y redistribuyen), Tier 3 (locales; conectan al usuario final: hogares, empresas, cable, WiMAX, Ethernet; dependen de Tier 2). Es de capa 3 porque muestra cómo se interconectan routers de distintos proveedores hasta el usuario final. (Dibujar 3 franjas: Tier 1 arriba interconectados, Tier 2 colgando, Tier 3 y usuarios abajo.)

7. [REAL] Enumere las etapas de control de congestión y explique una.

Las 5: ① Planificación (network provisioning), ② Ruteo según tráfico (traffic-aware routing), ③ Admisión de circuitos virtuales (admission control), ④ Atenuación de fuentes (traffic throttling), ⑤ Descarte de paquetes (load shedding).

Planificación: anticipar los cuellos de botella reforzando routers/enlaces de mayor capacidad antes de que se produzca la congestión (medida preventiva, a largo plazo).

8. [REAL] ¿Qué protocolo da estos mensajes: destino inalcanzable, tiempo excedido, problema en parámetro, bajar tráfico de fuente, ruta alternativa?

ICMP (Internet Control Message Protocol), capa 3, para diagnóstico y control de IP. Destino inalcanzable: el router no puede entregar el paquete. Tiempo excedido: el TTL llegó a 0. Bajar tráfico de fuente: pedir menor velocidad de envío (source quench). Lo usan ping (echo) y traceroute.

9. [REAL] ¿Para qué se emplean los protocolos de control ARP, ICMP y DHCP?

ARP: traduce una dirección IP en su MAC dentro de la LAN (pregunta por broadcast). ICMP: informa errores y hace diagnóstico (ping, traceroute). DHCP: asigna automáticamente IP dinámica y otros parámetros (gateway, DNS) a los dispositivos que se conectan.

10. [EXTRA] Diferencie el servicio de datagrama (sin conexión) del de circuito virtual.

Datagrama: cada paquete viaja independiente, puede llegar desordenado, sin establecimiento previo; cada paquete lleva IP origen y destino; ante una falla se cambia la ruta. Es el modo de IP. Circuito virtual: se fija una única ruta antes de enviar (3 etapas: establecimiento → intercambio → desconexión); cada paquete lleva solo el nº de CV; el router necesita memoria para el circuito; ante una falla, finaliza la comunicación.

11. [EXTRA] Enumere los algoritmos de ruteo y explique el problema de la cuenta a infinito.

Dijkstra (paso más corto), Vector Distancia (Bellman-Ford / RIP) y Estado de Enlaces (OSPF, IS-IS).

Cuenta a infinito (propio del Vector Distancia): cuando un nodo cae, la noticia se propaga muy lento; los routers siguen creyendo que lo alcanzan a través del vecino y el número de saltos crece indefinidamente. Se mitiga fijando un valor bajo como "infinito" (el máximo de saltos + 1). Las buenas noticias se propagan rápido; las malas, lento.

12. [EXTRA] Compare Vector Distancia y Estado de Enlaces.

Vector Distancia: cada router guarda la distancia a todos los demás y la comparte solo con sus vecinos; simple pero lento en converger y sufre la cuenta a infinito (RIP). Estado de Enlaces: cada router inunda a toda la red el costo de sus enlaces y con esa foto completa calcula el mejor camino; usa más memoria y CPU pero converge más rápido (OSPF, IS-IS).

13. [EXTRA] ¿Para qué sirve el campo TTL del header IPv4 y por qué el checksum se recalcula en cada router?

TTL (Time to Live): se resta 1 en cada router y, al llegar a 0, el paquete se descarta y se avisa al origen. Sirve para evitar que un paquete quede dando vueltas para siempre (por ejemplo, si se corrompió una tabla de ruteo). El Header Checksum se recalcula en cada router justamente porque el TTL cambió, y el checksum cubre el encabezamiento.

14. [EXTRA] ¿Qué es NAT y qué rangos de IP privadas existen?

NAT (Network Address Translation): como las IP públicas escasean, dentro de una red se usan IP privadas y el ISP las traduce a una pública; las máquinas se distinguen por el número de puerto. Funciona además como una especie de firewall (bloquea lo entrante). Rangos privados: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16.

15. [EXTRA] Explique las 3 técnicas de atenuación de fuentes (traffic throttling).

① El router congestionado avisa directo al emisor con un paquete para que baje el tráfico. ② El router marca el paquete y es el receptor quien avisa a la fuente (paquete "choke" = ECN, no carga a los routers pero es más lento porque actúa recién al llegar al receptor). ③ Hop-by-hop backpressure: cada router avisa hacia atrás al router anterior, que reduce el tráfico enseguida; es la más rápida pero carga de trabajo a los routers.

16. [EXTRA] Diferencie OSPF y BGP.

OSPF es un protocolo intradominio (dentro de un mismo Sistema Autónomo), basado en estado de enlaces, que divide el SA en áreas conectadas a un backbone. BGP es interdominio (entre Sistemas Autónomos distintos), maneja políticas (económicas y de seguridad), usa path vector (tiene en cuenta el camino recorrido, detecta bucles) y corre sobre TCP.

# Capa de Transporte

17. [REAL] ¿Qué responsabilidades tiene la capa de transporte?

Ofrecer comunicación extremo a extremo confiable y eficiente entre aplicaciones. Funciones: dividir en segmentos y reensamblar, entrega ordenada y confiable (en TCP), control de errores, control de flujo (ajustar la velocidad al receptor), multiplexación por puertos y control de congestión (solo TCP).

18. [REAL] ¿Cómo controla la congestión el protocolo UDP?

No la controla. UDP no implementa control de congestión ni de flujo: envía los datagramas al ritmo que indica la aplicación, sin adaptarse al estado de la red, por lo que puede saturarla. Si hace falta control, lo debe implementar la propia aplicación.

19. [REAL] ¿Qué sucede si UDP detecta un error? ¿Y TCP?

UDP: si el datagrama llega corrupto (detectado por checksum), simplemente lo descarta; no hay retransmisión ni recuperación. TCP: detecta el error y retransmite los segmentos perdidos o dañados hasta recibir el ACK de entrega correcta, manteniendo orden y confiabilidad.

20. [REAL] Grafique un ejemplo de conexión 3-way handshake.

Cliente → SYN → Servidor; Servidor → SYN-ACK → Cliente; Cliente → ACK → Servidor; y a partir de ahí, flujo bidireccional. El cliente inicia con SYN (ejecuta CONNECT), el servidor (en LISTEN) responde SYN-ACK indicando que puede empezar, y el cliente confirma con ACK.

21. [REAL] Enuncie diferencias entre TCP y UDP.

|  | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Conexión | Orientado a conexión (3-way handshake) | Sin conexión (envío inmediato) |
| Confiabilidad | Garantiza entrega y orden; retransmite | No garantiza nada |
| Flujo/congestión | Sí controla | No |
| Cabecera | 20+ bytes | 8 bytes |
| Servicio | Byte-stream (flujo de bytes) | Mensajes individuales |
| Usos | HTTP, FTP, correo, archivos | Voz/video, DNS, DHCP, multicast |

22. [EXTRA] Enumere las primitivas (sockets) del servidor en TCP y su orden.

SOCKET (crea el extremo de comunicación) → BIND (le asigna un puerto local) → LISTEN (reserva la cola de espera de clientes) → ACCEPT (acepta un pedido de conexión). El cliente usa CONNECT (no necesita BIND). El cierre es un CLOSE simétrico de ambos lados.

23. [EXTRA] Explique el problema de los dos ejércitos y con qué se relaciona.

Dos divisiones del ejército azul deben atacar coordinadas para vencer, pero se comunican por mensajeros que pueden ser capturados. El problema es que nunca se puede estar 100% seguro de que el último mensaje llegó (siempre falta la confirmación de la confirmación). Se relaciona con la desconexión en TCP: por eso la desconexión es un handshake de 3 vías y, si un mensaje se pierde, cada lado corta igual mediante un timeout.

24. [EXTRA] ¿Qué es AIMD y cómo funciona el slow-start?

AIMD (Additive Increase, Multiplicative Decrease): la ley de control de congestión de TCP; la ventana sube de a poco (incremento aditivo) y, cuando detecta una pérdida, baja a la mitad (decremento multiplicativo), logrando converger al punto óptimo. Slow-start: al comenzar, TCP duplica el tamaño de la ventana con cada ACK recibido (midiendo el RTT) hasta que aparece una pérdida; ahí achica la ventana a la mitad.

25. [EXTRA] ¿Para qué sirven los flags SYN, ACK, FIN y RST del header TCP?

SYN: sincroniza / abre la conexión (3-way handshake). ACK: indica que el segmento lleva un acuse de recibo válido. FIN: el emisor no tiene más datos y quiere cerrar. RST: reset, fuerza a recomenzar la conexión ante un problema.