# Redes de Datos — Multiple Choice (1er Parcial, Prof. Medin)

Formato del parcial: 10 preguntas multiple choice. Alcance: Capa de Enlace + Capa de Red (Transporte NO entra).

>

Cómo usarlo: tapá la línea "Respuesta" y elegí. Cada explicación aclara por qué las otras opciones están mal — ahí está el jugo para no caer en los distractores. Hay 32 preguntas → alcanzan para 3 simulacros de 10.

# Capa de Enlace

1. ¿Cuáles son las dos funciones centrales de la capa de enlace?

- a) Ruteo y direccionamiento lógico

- b) Control de errores y control de flujo

- c) Control de congestión y multiplexación por puertos

- d) Cifrado y compresión de datos

Respuesta: b. Enlace hace control de errores + control de flujo. El ruteo/direccionamiento lógico (a) es capa 3; congestión y multiplexación (c) son de capas 3/4.

2. En una trama, ¿en qué parte van los bits de control de errores (checksum/CRC)?

- a) En el header

- b) En el campo de datos

- c) En el trailer (bits de cola)

- d) En un paquete ICMP separado

Respuesta: c. El trailer lleva el control de errores. El header lleva la delimitación (flag) y las direcciones.

3. ¿Qué método de framing NO se usa en la práctica y por qué?

- a) Flag de inicio, porque es muy lento

- b) Contar bytes, porque si el conteo llega con error el receptor pierde el sincronismo

- c) Bit-stuffing, porque agrega demasiados bits

- d) 4B/5B, porque desperdicia ancho de banda

Respuesta: b. Si el campo de longitud se corrompe, no se sabe dónde cortar y cuesta re-sincronizar.

4. El byte-stuffing (insertar un byte ESC) es característico del protocolo:

- a) HDLC

- b) Ethernet

- c) PPP

- d) WiFi

Respuesta: c. PPP usa byte-stuffing. HDLC usa bit-stuffing.

5. En HDLC, el flag `01111110` se protege insertando un 0 cuando en los datos aparecen:

- a) Seis 1 seguidos

- b) Un 0 y cinco 1 seguidos

- c) Dos flags consecutivos

- d) Cinco 0 seguidos

Respuesta: b. Ante un 0 y cinco 1, se mete un 0 (bit-stuffing) para no formar la falsa bandera.

6. La técnica de framing por "violación de codificación" (4B/5B) la usan:

- a) PPP y USB

- b) FDDI y Fast-Ethernet

- c) HDLC y enlaces satelitales

- d) DHCP y ARP

Respuesta: b.

7. Ethernet clásica, como servicio de capa 2, es:

- a) Orientado a conexión con confirmación

- b) Sin conexión "best-effort": no detecta ni retransmite tramas perdidas

- c) Sin conexión pero con confirmación de cada trama

- d) Orientado a conexión con 3 fases

Respuesta: b. Ethernet = best-effort; los errores los resuelven las capas superiores. El "sin conexión con confirmación" (c) es WiFi.

8. ¿Qué caracteriza a Stop-and-Wait?

- a) Ventana de tamaño N

- b) El receptor guarda tramas fuera de orden

- c) Ventana de tamaño 1: envía una trama y espera su ACK antes de la siguiente

- d) Usa confirmación acumulativa

Respuesta: c.

9. En Go-Back-N, cuando una trama llega con error, el receptor:

- a) La guarda y pide que le reenvíen solo esa

- b) Descarta todas las tramas que llegan fuera de orden

- c) Sigue aceptando las siguientes aunque estén en desorden

- d) Cierra la conexión

Respuesta: b. El receptor descarta lo fuera de orden; el emisor reenvía desde la trama que falló en adelante.

10. ¿Cuál afirmación sobre Selective Repeat es correcta?

- a) Necesita menos memoria en el receptor que Go-Back-N

- b) El emisor reenvía todas las tramas desde la que falló

- c) El receptor guarda las tramas fuera de orden y el emisor reenvía solo la que falló

- d) Tiene ventana de tamaño 1

Respuesta: c. Justamente por guardar fuera de orden necesita MÁS memoria (por eso (a) es falsa).

11. Para que un reenvío no se confunda con tramas nuevas, el contador de secuencia debe ser:

- a) Igual al tamaño de la ventana

- b) El doble del tamaño de la ventana

- c) La mitad del tamaño de la ventana

- d) Siempre 1

Respuesta: b.

12. El piggybacking consiste en:

- a) Enviar el ACK montado dentro de otro mensaje que ya iba de vuelta al emisor

- b) Reenviar todas las tramas ante un error

- c) Insertar bits de relleno en el flag

- d) Descartar las tramas más viejas en congestión

Respuesta: a.

# Capa de Red

13. El elemento principal de la capa de red es:

- a) El switch

- b) El router

- c) El host

- d) El módem

Respuesta: b. El router decide por su tabla interna. El switch es de capa 2.

14. ¿Cuál es una diferencia correcta entre servicio de datagrama y de circuito virtual?

- a) En datagrama todos los paquetes siguen la misma ruta

- b) En circuito virtual cada paquete lleva las IP de origen y destino completas

- c) En datagrama cada paquete viaja independiente y puede llegar desordenado

- d) El circuito virtual no necesita establecimiento previo

Respuesta: c. El CV fija una ruta única, requiere establecimiento y el paquete lleva solo el nº de circuito.

15. La forma de transmisión "al nodo más cercano de un grupo" se llama:

- a) Broadcast

- b) Multicast

- c) Unicast

- d) Anycast

Respuesta: d. Anycast (uno al más cercano; DNS, IPv6). Multicast es a un grupo suscripto; broadcast es a todos.

16. El "Reverse Path Forwarding" (RPF) se usa para:

- a) Traducir IP a MAC

- b) Hacer broadcast eficiente: reenvía si el paquete llegó por el enlace del sink tree, si no lo descarta

- c) Asignar direcciones IP dinámicas

- d) Controlar la congestión

Respuesta: b.

17. El problema de la "cuenta a infinito" es propio del algoritmo de ruteo:

- a) Estado de Enlaces (OSPF)

- b) Dijkstra

- c) Vector Distancia (RIP)

- d) BGP

Respuesta: c. El Vector Distancia propaga lento las caídas y el nº de saltos crece sin freno.

18. Comparado con Vector Distancia, el Estado de Enlaces (OSPF):

- a) Usa menos memoria y converge más lento

- b) Usa más memoria y CPU, pero converge más rápido

- c) No necesita conocer a sus vecinos

- d) También sufre la cuenta a infinito

Respuesta: b.

19. ¿Para qué sirve el campo TTL del header IPv4?

- a) Indica el tamaño total del paquete

- b) Se resta 1 en cada router y evita que un paquete quede dando vueltas para siempre

- c) Traduce la IP en dirección MAC

- d) Indica qué protocolo de capa 4 viaja adentro

Respuesta: b. TTL máx. 255; a 0 se descarta. (a) es Total Length; (d) es el campo Protocol.

20. El Header Checksum de IPv4 se recalcula en cada router porque:

- a) Cambia la IP de destino

- b) Cambia el campo TTL en cada salto

- c) El paquete siempre se fragmenta

- d) Cambia el número de puerto

Respuesta: b.

21. Las direcciones IPv4 tienen una longitud de:

- a) 16 bits

- b) 48 bits

- c) 32 bits

- d) 64 bits

Respuesta: c. 32 bits. (48 bits es la dirección MAC.)

22. ¿Cuál de estos es un rango de direcciones IP privadas?

- a) 127.0.0.0/8

- b) 192.168.0.0/16

- c) 255.255.255.255

- d) 8.8.8.0/24

Respuesta: b. Privadas: 10/8, 172.16/12 y 192.168/16. (127 es loopback.)

23. La dirección 127.0.0.1 corresponde a:

- a) Broadcast local

- b) La puerta de enlace por defecto

- c) Loopback (no sale a la red)

- d) Una dirección pública de un Tier 1

Respuesta: c.

24. Con NAT, varias máquinas de IP privada comparten una IP pública distinguiéndose por:

- a) La dirección MAC

- b) El número de puerto

- c) El TTL

- d) El prefijo de red

Respuesta: b. Además, NAT funciona como una especie de firewall (bloquea lo entrante).

25. ¿Cuál es el orden correcto de las 5 etapas de control de congestión?

- a) Load shedding → throttling → admission → traffic-aware → provisioning

- b) Provisioning → traffic-aware routing → admission control → traffic throttling → load shedding

- c) Admission → provisioning → load shedding → throttling → traffic-aware

- d) Throttling → load shedding → provisioning → admission → traffic-aware

Respuesta: b. De la prevención (provisioning) al último recurso (load shedding).

26. El "load shedding" (descarte de paquetes):

- a) Agrega memoria a los routers

- b) Es la primera medida ante una congestión

- c) Es el último recurso: se tiran paquetes (y nunca primero los de control)

- d) Crea nuevos circuitos virtuales

Respuesta: c.

27. La técnica de throttling en la que el router marca el paquete y el receptor avisa a la fuente ("choke") se llama:

- a) Hop-by-hop backpressure

- b) ECN (Explicit Congestion Notification)

- c) Load shedding

- d) Admission control

Respuesta: b. ECN no carga a los routers, pero es más lento (actúa recién al llegar al receptor).

28. ¿Qué protocolo traduce una dirección IP en su dirección MAC dentro de la LAN?

- a) ICMP

- b) DHCP

- c) ARP

- d) DNS

Respuesta: c. ARP, preguntando por broadcast. ICMP = errores/diagnóstico; DHCP = IP dinámica.

29. Los mensajes "destino inalcanzable" y "tiempo excedido" pertenecen al protocolo:

- a) ARP

- b) ICMP

- c) DHCP

- d) OSPF

Respuesta: b. ICMP; lo usan ping (echo) y traceroute.

30. ¿Cuál asociación es correcta?

- a) OSPF = interdominio (entre Sistemas Autónomos)

- b) BGP = intradominio (dentro de un SA)

- c) OSPF = intradominio (estado de enlaces); BGP = interdominio (corre sobre TCP)

- d) Ambos usan Vector Distancia puro

Respuesta: c.

31. MPLS se considera "capa 2,5" porque:

- a) Es más lento que IP

- b) Rutea por una etiqueta (label) en lugar de por la IP, ubicándose entre las capas 2 y 3

- c) Reemplaza al protocolo ARP

- d) Solo funciona en redes WiFi

Respuesta: b.

32. Al encenderse, un host obtiene su dirección IP automáticamente (más gateway y DNS) enviando un broadcast mediante:

- a) ARP

- b) ICMP

- c) DHCP

- d) BGP

Respuesta: c.

## Respuestas (clave rápida)

1-b · 2-c · 3-b · 4-c · 5-b · 6-b · 7-b · 8-c · 9-b · 10-c · 11-b · 12-a · 13-b · 14-c · 15-d · 16-b · 17-c · 18-b · 19-b · 20-b · 21-c · 22-b · 23-c · 24-b · 25-b · 26-c · 27-b · 28-c · 29-b · 30-c · 31-b · 32-c