# 🃏 Machete — Protocolos de Control (Capa de Red)

Repaso rápido para el MC de Medin. Al final están las trampas frecuentes, que es donde se pierden los puntos.

# 🧠 La memotecnia madre: I-A-D

Los tres "asistentes" de la capa de red, en orden alfabético, y la primera letra dice qué hacen:

|  | Protocolo | Verbo | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ICMP | Informa | errores y diagnóstico |
| A | ARP | Averigua | la MAC de una IP |
| D | DHCP | Da | la IP (+ gateway + DNS) |

"ICMP Informa, ARP Averigua, DHCP Da." Si te acordás de esta línea, no cruzás nunca los tres.

# 📖 Qué significan las siglas

| Sigla | Significado | Qué te adelanta el nombre |
| --- | --- | --- |
| ICMP | Internet Control Message Protocol | Protocolo de mensajes de control → avisa cosas, no transporta datos |
| ARP | *Address Resolution Protocol* | Resuelve una dirección (la IP) en otra (la MAC) |
| DHCP | *Dynamic Host Configuration Protocol* | Configura al host dinámicamente → le da IP, gateway, DNS |
| MPLS | *Multiprotocol Label Switching* | Conmuta por etiqueta (label) y sirve para varios protocolos |
| OSPF | Open Shortest Path First** | Va por el camino más corto primero → es Dijkstra / estado de enlaces |
| IS-IS | *Intermediate System to Intermediate System* | De router a router (en jerga ISO, "sistema intermedio" = router) |
| BGP | *Border Gateway Protocol* | Border = frontera → va ENTRE dominios (interdominio) |
| RIP | *Routing Information Protocol* | Es de ruteo (no de traducir direcciones) |

Siglas menores que aparecen: LSR = Label Switched Router (el router de MPLS) · ECMP = Equal Cost Multi Path (balanceo de OSPF) · SA = Sistema Autónomo · BOOTP/RARP = los viejos que reemplazó DHCP.

# 📋 Tabla maestra

| Protocolo | Función | Datos clave |
| --- | --- | --- |
| ICMP (Internet Control Message Protocol) | Informa errores y diagnostica | Mensajes: destino inalcanzable · tiempo excedido (TTL=0) · problema en parámetro · bajar tráfico de fuente (source quench, en desuso) · ruta alternativa · eco. Viaja encapsulado en IP |
| ARP (Address Resolution Protocol) | IP → MAC dentro de la LAN | Pregunta por broadcast: "¿quién tiene tal IP?". Si el destino está en otra red → resuelve la MAC del default gateway (la IP más baja). RFC 826 |
| DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | Asigna IP dinámica | Por broadcast (el host aún no tiene IP). Entrega también gateway y DNS. Tiene tiempo de arriendo (expira/renueva). Reemplazó a BOOTP y RARP |
| MPLS (Multiprotocol Label Switching) | Rutea por etiqueta, no por IP | Capa 2,5 · routers LSR · header 32 bits (= 20 de label + QoS + 1 bit stack + TTL) |
| OSPF (Open Shortest Path First) | Ruteo INTRAdominio | Estado de enlaces · solo IP · áreas → backbone = área 0 · designated router + backup · mensajes Hello y Link State Update · ECMP |
| IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Ruteo INTRAdominio | Estado de enlaces · MULTIPROTOCOLO (IP, IPX, AppleTalk) · vino primero (DECnet → ISO); OSPF se basó en él |
| BGP (Border Gateway Protocol) | Ruteo INTERdominio | Path vector · corre sobre TCP · maneja políticas · multihoming · peering · detecta bucles |
| (RIP) (Routing Information Protocol) | Ruteo obsoleto | Vector distancia → sufre la cuenta a infinito. Lo reemplazaron OSPF/IS-IS |

# 🎯 Memotecnias por protocolo

*BGP = Border Gateway Protocol → border = frontera = ENTRE* dominios (inter).

👉 El nombre te lo dice. Si es "border", está en el borde entre Sistemas Autónomos.

```

SA 1                      SA 2

┌──────────────┐          ┌──────────────┐

│  OSPF/IS-IS  │◄── BGP ──►│  OSPF/IS-IS  │

│   (adentro)  │  (entre)  │   (adentro)  │

└──────────────┘          └──────────────┘

INTRA                      INTRA

```

ping hace ECO · traceroute mata el TTL

- ping → mensaje Eco ("¿estás vivo?" → echo reply)

- traceroute → Tiempo excedido (manda TTL=1, 2, 3… y cada router que lo descarta se identifica)

IS-IS habla varios idiomas (IP, IPX, AppleTalk) · OSPF solo habla IP.

👉 IS-IS es el viejo y ancho; OSPF el nuevo y acotado.

MPLS es el entrepiso → capa 2,5, entre la 2 y la 3.

👉 Y es "el ticket de guardarropa": te dan un número (label) y ya no miran tu nombre (la IP).

El backbone arranca de CERO → OSPF: backbone = área 0.

El gateway se lleva la más baja → default gateway = IP más baja de la red.

ICMP es el mensajero de malas noticias → solo avisa el problema, no lo arregla.

# ⚠️ Trampas frecuentes (acá se pierden los puntos)

| Trampa | La posta |
| --- | --- |
| "RIP traduce IP a MAC" | ❌ Eso es ARP. RIP es ruteo por vector distancia (obsoleto) |
| "BGP es intradominio" | ❌ Es INTERdominio. Intra = OSPF, IS-IS |
| "Header MPLS = 20 bits" | ❌ 20 es solo la etiqueta; el header entero son 32 bits |
| "MPLS es capa 3,5" | ❌ Es 2,5 (entre la 2 y la 3) |
| "Backbone de OSPF = área 1" | ❌ Es el área 0 |
| "OSPF es multiprotocolo" | ❌ Al revés: IS-IS es multiprotocolo, OSPF solo IP |
| "OSPF usa vector distancia" | ❌ Usa estado de enlaces (vector distancia = RIP) |
| "DHCP pide la IP por unicast" | ❌ Por broadcast — todavía no tiene IP ni sabe dónde está el servidor |
| "DHCP fue reemplazado por BOOTP/RARP" | ❌ Al revés: DHCP los reemplazó a ellos |
| "El gateway y el DNS los resuelve ARP" | ❌ Los entrega DHCP. ARP solo hace IP→MAC |
| "ARP resuelve la MAC del host destino aunque esté en otra red" | ❌ Resuelve la del próximo salto (el gateway). La IP es fija todo el camino, la MAC cambia en cada tramo |
| "ping usa 'destino inalcanzable' / 'tiempo excedido'" | ❌ ping usa Eco; 'tiempo excedido' es de traceroute |

# ⚡ Repaso de 30 segundos

- ICMP Informa · ARP Averigua · DHCP Da.

- BGP = Border = entre dominios. OSPF/IS-IS = adentro.

- IS-IS multiprotocolo · OSPF solo IP · ambos estado de enlaces.

- MPLS: capa 2,5, LSR, 32 bits (20 de label).

- ping → eco · traceroute → tiempo excedido.

- Backbone = área 0 · gateway = IP más baja.

- RIP es ruteo viejo (vector distancia), no traduce direcciones.