# Redes de Datos — Simulacro Multiple Choice (Enlace + Red)

48 preguntas difíciles (distractores muy parecidos), generadas y verificadas desde tu wiki. Solo entra Capa de Enlace + Capa de Red.

>

Cómo hacerlo: respondé sin mirar las respuestas (están en simulacro-respuestas.md). Anotá tus respuestas (ej. 1-b, 2-c, 3-a…) y me las pasás para corregir. Podés ir por tandas.

1. El campo Differentiated Services del encabezamiento IPv4 ocupa 1 byte. Segun la wiki, ¿como se reparte internamente?

- a) 2 bits de clase de servicio (QoS) + 6 bits de notificacion de congestion (ECN)

- b) 8 bits enteros de clase de servicio (QoS), sin bits reservados a congestion

- c) 6 bits de clase de servicio (QoS) + 2 bits de notificacion de congestion (ECN)

- d) 6 bits de notificacion de congestion (ECN) + 2 bits de clase de servicio (QoS)

2. ¿Por que motivo el Header Checksum del IPv4 debe recalcularse en cada router del camino?

- a) Porque el TTL se decrementa en cada salto, lo que altera el contenido del header

- b) Porque el Fragment Offset se modifica en cada router por el que pasa el paquete

- c) Porque la direccion de destino se reescribe en cada salto hasta llegar al host final

- d) Porque el campo Identification se renueva en cada router para rearmar la secuencia

3. Segun la wiki, ¿cual afirmacion sobre el campo TTL del header IPv4 es correcta?

- a) Ocupa 16 bits y su maximo es 65.535 saltos

- b) Se incrementa en 1 en cada router y, al alcanzar 255, el paquete se descarta

- c) Al llegar a 0 el router reenvia el paquete igual, pero sin avisar al origen

- d) Se decrementa en 1 por router, su maximo son 255 saltos, y al llegar a 0 se descarta (evita loops)

4. ¿Cual es la descripcion correcta del campo IHL (largo de header) del IPv4?

- a) Ocupa 4 bits; un valor de 5 indica 60 bytes de header y un valor de 15 indica 20 bytes

- b) Ocupa 4 bits; un valor de 5 indica 20 bytes (minimo) y un valor de 15 indica 60 bytes (maximo)

- c) Ocupa 8 bits e indica el largo total del paquete incluyendo los datos

- d) Ocupa 4 bits; un valor de 5 indica 20 bits y un valor de 15 indica 60 bits

5. Sobre los bits de fragmentacion (DF y MF) del header IPv4, ¿cual afirmacion es correcta segun la wiki?

- a) MF vale 1 mientras falten fragmentos y 0 en el ultimo; DF en 1 significa 'no fragmentar'

- b) MF vale 0 mientras falten fragmentos y 1 en el ultimo; DF en 1 significa 'no fragmentar'

- c) MF vale 1 solo en el ultimo fragmento; DF en 1 obliga a fragmentar el paquete

- d) DF en 1 significa que faltan mas fragmentos, y MF en 1 significa 'no fragmentar'

6. ¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre los campos del header IPv4 es correcta segun la wiki?

- a) El campo Total Length ocupa 2 bytes y su valor maximo es 8.191 bytes

- b) El campo Identification indica el protocolo de capa 4 utilizado (TCP o UDP)

- c) El campo Protocol indica el numero de fragmento para rearmar la secuencia en el receptor

- d) El campo Total Length ocupa 2 bytes y su valor maximo es 65.535 (2¹⁶−1) bytes

7. Según la wiki, ¿cómo procede el algoritmo del paso más corto (Dijkstra, 1959) para hallar la ruta óptima?

- a) Elige sucesivamente los nodos de menor distancia total al origen, asignando distancia cero a los nodos aún no explorados.

- b) Elige sucesivamente los nodos de menor distancia total al origen, asignando distancia infinita a los nodos aún no explorados.

- c) Elige sucesivamente los nodos de menor distancia total al destino, asignando distancia infinita a los nodos aún no explorados.

- d) Elige sucesivamente los nodos de mayor distancia total al origen, asignando distancia infinita a los nodos aún no explorados.

8. En el ruteo por Vector Distancia (Bellman-Ford / RIP), ¿qué describe correctamente el problema de la 'cuenta a infinito' y su mitigación?

- a) Las buenas noticias se propagan lentamente y las malas rápido; se mitiga fijando un 'infinito' alto.

- b) Las malas noticias se propagan lentamente sumando saltos; se mitiga aumentando la memoria de cada router.

- c) Las malas noticias se propagan lentamente sumando saltos; se resuelve enviando el estado del enlace a toda la red por flooding.

- d) Las malas noticias (una caída) se propagan lentamente sumando saltos y las buenas rápido; se mitiga fijando un 'infinito' bajo (máx. saltos + 1).

9. Comparado con Vector Distancia, ¿qué afirma la wiki sobre el ruteo por Estado de Enlaces (Link State)?

- a) Consume más memoria y procesamiento, pero converge más rápido; hoy lo usan IS-IS y OSPF.

- b) Consume menos memoria y procesamiento, pero converge más rápido; hoy lo usan IS-IS y OSPF.

- c) Consume más memoria y procesamiento, pero converge más lento; hoy lo usan IS-IS y OSPF.

- d) Consume más memoria y procesamiento y converge más rápido; hoy lo usan RIP y OSPF.

10. Sobre el ruteo jerárquico por regiones (Kamoun & Kleinrock, 1979), ¿qué afirma la wiki?

- a) Cada router conoce solo su región, lo que achica las tablas y además acorta los caminos; niveles óptimos = Ln(N).

- b) Cada router conoce toda la red, lo que achica las tablas a costa de caminos más largos; niveles óptimos = Ln(N).

- c) Cada router conoce solo su región, lo que achica las tablas a costa de caminos algo más largos; niveles óptimos = Ln(N), con e·Ln(N) entradas por router.

- d) Cada router conoce solo su región, lo que achica las tablas a costa de caminos más largos; niveles óptimos = e·Ln(N), con Ln(N) entradas por router.

11. Para un usuario móvil, ¿cómo llega el tráfico al dispositivo cuando está en una red visitada?

- a) El móvil obtiene una Care-of-Address en su red de origen (Home Location) y el Home Agent le reenvía el tráfico por un túnel.

- b) El móvil obtiene una Care-of-Address en la red visitada y el Home Agent le reenvía el tráfico mediante un túnel (tunneling).

- c) El Home Agent obtiene una Care-of-Address en la red visitada y el móvil le reenvía el tráfico por un túnel.

- d) El móvil obtiene una Care-of-Address en la red visitada y el Home Agent le reenvía el tráfico por flooding con nº de secuencia.

12. ¿Qué caracteriza a las redes ad-hoc (MANETs) según la wiki?

- a) Los nodos actúan también como routers y el descubrimiento de ruta se hace por flooding con nº de secuencia; algoritmos como DSR, AODV y GPSR (geográfico).

- b) Los nodos actúan también como routers y el descubrimiento de ruta se hace por flooding con nº de secuencia; algoritmos como DSR, AODV y RIP.

- c) Existe un router raíz fijo por red y el descubrimiento de ruta se hace por flooding con nº de secuencia; algoritmos como DSR, AODV y GPSR.

- d) Los nodos actúan también como routers, pero el descubrimiento de ruta usa Vector Distancia sin nº de secuencia; algoritmos como DSR, AODV y GPSR.

13. Se aplica un AND bit a bit entre una dirección IP y su máscara de subred. ¿Qué se obtiene como resultado?

- a) La parte de host de la dirección.

- b) El prefijo de red al que pertenece la dirección.

- c) La dirección de broadcast de la red.

- d) La cantidad de bits del prefijo, es decir el valor N de la notación /N.

14. En la dirección 128.208.2.0/24, ¿qué indica correctamente el /24?

- a) 24 bits identifican la red (prefijo) y 8 bits identifican al host.

- b) 24 bits identifican al host y 8 bits identifican la red.

- c) 24 bits identifican la red y otros 24 al host, sumando 48 bits en total.

- d) La red admite exactamente 24 subredes posibles.

15. Respecto del direccionamiento por clases (vigente hasta 1993) según la wiki, ¿cuál afirmación es correcta?

- a) La clase C está reservada a multicast y la clase D a uso futuro.

- b) En el esquema de clases el prefijo es de longitud variable según cada red.

- c) La clase A tiene prefijo de 14 bits y admite 16.384 redes.

- d) La clase D está reservada a multicast y la clase E a uso futuro, con prefijo fijo por clase.

16. ¿Qué permite CIDR (Classless InterDomain Routing) según la wiki?

- a) Fijar un prefijo de longitud fija determinado por la clase de la dirección.

- b) Dividir una red en subredes más chicas asignando un puerto distinto a cada host.

- c) Agrupar varios prefijos en una superred (route aggregation), dejando una sola entrada en la tabla del router para muchas subredes.

- d) Traducir direcciones privadas en una pública distinguiéndolas por el puerto.

17. ¿Cuál de estas correspondencias de direcciones especiales es la correcta según la wiki?

- a) 0.0.0.0 = broadcast local; 255.255.255.255 = loopback; 127.x.x.x = booteo/propia red.

- b) 0.0.0.0 = booteo/propia red; 255.255.255.255 = broadcast local; 127.x.x.x = loopback.

- c) 0.0.0.0 = loopback; 255.255.255.255 = booteo/propia red; 127.x.x.x = broadcast local.

- d) 0.0.0.0 = booteo/propia red; 255.255.255.255 = loopback; 127.x.x.x = broadcast local.

18. ¿Cuál afirmación es correcta respecto de las direcciones privadas y su uso en NAT, según la wiki?

- a) Los rangos privados son 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 y 192.168.0.0/12, y las máquinas internas se distinguen por su dirección MAC.

- b) NAT traduce una IP pública en varias privadas, distinguiéndolas por el TTL del paquete.

- c) Los rangos privados son 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16, y las máquinas internas se distinguen por su número de puerto.

- d) Las direcciones privadas son únicas en todo Internet; por eso las asigna ICANN a cada host individual.

19. ¿Qué funciones cumple la capa de enlace y con qué capas se relaciona en cuanto a servicio?

- a) Control de errores y control de flujo; usa el servicio de la capa física y le brinda uno nuevo a la capa de red.

- b) Control de errores y control de flujo; usa el servicio de la capa de red y le brinda uno nuevo a la capa física.

- c) Control de congestión y control de flujo; usa el servicio de la capa física y le brinda uno nuevo a la capa de red.

- d) Control de errores y control de congestión; usa el servicio de la capa física y le brinda uno nuevo a la capa de transporte.

20. En la estructura de la trama (header / datos / trailer), ¿qué función principal cumple cada extremo?

- a) El header lleva principalmente el control de errores; el trailer marca dónde empieza la trama y las direcciones.

- b) El header marca dónde empieza la trama y lleva las direcciones; el trailer lleva el número de secuencia para el control de flujo.

- c) El header marca dónde empieza la trama y lleva las direcciones origen/destino; el trailer (bits de cola) sirve principalmente para control de errores.

- d) El header lleva las direcciones origen/destino y el número de secuencia; el trailer marca el comienzo de la trama.

21. Sobre el método de framing 'contar bytes de trama', ¿cuál es su problema y por qué no se usa en la práctica?

- a) Si un byte de datos coincide con el flag se pierde el sincronismo; por eso se combina con byte-stuffing.

- b) Consume demasiados bits de relleno por trama y baja la eficiencia; por eso se reemplazó por el flag de comienzo.

- c) Si el trailer llega con error se pierde el conteo y no se puede re-sincronizar; por eso casi no se usa.

- d) Si el header llega con error se pierde el sincronismo y cuesta re-sincronizar la cadena de tramas; por eso no se usa en la práctica.

22. ¿Cuál asociación entre técnica de framing con flag y protocolo es correcta?

- a) Byte-stuffing (intercala bits de relleno) → PPP; bit-stuffing (antepone un byte ESC) → HDLC y USB.

- b) Byte-stuffing (antepone un byte ESC al flag accidental) → PPP; bit-stuffing (intercala bits de relleno) → HDLC y USB.

- c) Byte-stuffing (antepone un byte ESC) → HDLC; bit-stuffing (intercala bits de relleno) → PPP y USB.

- d) Byte-stuffing (antepone un byte ESC) → PPP y USB; bit-stuffing (intercala bits de relleno) → HDLC.

23. En HDLC, ¿cuál es el flag y cuándo inserta el emisor un bit de relleno (bit-stuffing)?

- a) El flag es 01111110; cuando el emisor detecta un 0 seguido de seis 1 en los datos, inserta un 0.

- b) El flag es 01111110; cuando el emisor detecta un 0 seguido de cinco 1 en los datos, inserta un 1 para romper el flag.

- c) El flag es 01111110; cuando el emisor detecta un 0 seguido de cinco 1 en los datos, inserta un 0 para romper el flag.

- d) El flag es 01111100; cuando el emisor detecta un 0 seguido de cinco 1 en los datos, inserta un 0.

24. Sobre el framing por violación de codificación 4B/5B, ¿cuál afirmación es correcta?

- a) En 4B/5B hay palabras de 5 bits no usadas; una de ellas marca inicio/fin de trama; lo usan FDDI y Fast-Ethernet.

- b) En 4B/5B hay palabras de 5 bits no usadas; una de ellas marca inicio/fin de trama; lo usan FDDI y WiFi (802.11).

- c) En 4B/5B se usan palabras de 4 bits no usadas para marcar inicio/fin de trama; lo usan FDDI y Fast-Ethernet.

- d) En 4B/5B hay palabras de 5 bits no usadas; una de ellas marca inicio/fin de trama; lo usan PPP y HDLC.

25. Según la Unidad 2 (Control de Congestión), agregar más memoria (buffers) a los routers para combatir la congestión:

- a) Ayuda, porque con buffers más grandes los paquetes ya no se pierden y no hace falta retransmitir.

- b) No ayuda; con memoria infinita el problema se mantiene exactamente igual (Nagle, 1987).

- c) Ayuda, pero solo en la capa 4, no en la capa 3 (Nagle, 1987).

- d) No ayuda; incluso con memoria infinita el problema empeora (Nagle, 1987).

26. ¿Como distingue la wiki el control de flujo del control de congestion?

- a) El control de flujo involucra muchos nodos; la congestion es entre un solo emisor y un solo receptor.

- b) Ambos involucran muchos nodos, pero el flujo actua en capa 2 y la congestion en capa 3.

- c) El control de flujo es entre un emisor y un receptor; la congestion involucra muchos nodos.

- d) El control de flujo es entre un emisor y un receptor; la congestion tambien, pero medida de extremo a extremo.

27. ¿Cual es el orden correcto de las 5 etapas de control de congestion?

- a) Provisioning -> Admission Control -> Traffic-Aware Routing -> Traffic Throttling -> Load Shedding

- b) Provisioning -> Traffic-Aware Routing -> Admission Control -> Traffic Throttling -> Load Shedding

- c) Provisioning -> Traffic-Aware Routing -> Admission Control -> Load Shedding -> Traffic Throttling

- d) Traffic-Aware Routing -> Provisioning -> Admission Control -> Traffic Throttling -> Load Shedding

28. Sobre las 3 tecnicas de atenuacion de fuentes (traffic throttling), ¿cual afirmacion es correcta?

- a) El ECN (paquete 'choke'): el router marca el paquete y el receptor avisa a la fuente; no carga a los routers pero es mas lento (extremo a extremo).

- b) El ECN (paquete 'choke'): el router avisa directamente al emisor; carga a los routers pero es la tecnica mas rapida.

- c) El hop-by-hop backpressure: cada router avisa hacia atras al anterior; es la mas lenta pero no carga a los routers.

- d) El aviso al emisor con paquete 'tagged' es la tecnica mas rapida y la que menos carga a los routers.

29. En load shedding (descarte de paquetes), ¿que conviene descartar primero segun el tipo de trafico?

- a) En transferencia de archivos, los paquetes mas viejos; en streaming, los mas nuevos.

- b) En cualquier caso, siempre los paquetes de control antes que los de datos.

- c) En transferencia de archivos, los ultimos paquetes; en streaming, los mas nuevos.

- d) En transferencia de archivos, los ultimos paquetes; en streaming, los mas viejos.

30. ¿Como actua el algoritmo RED (Random Early Detection) usado en load shedding?

- a) Descarta paquetes de forma aleatoria recien cuando la cola se lleno por completo (Nagle, 1987).

- b) Descarta paquetes segun el promedio de la cola, antes de que esta se llene (Floyd & Jacobson, 1993).

- c) Descarta paquetes segun el promedio de la cola, pero solo una vez que la cola esta totalmente llena (Floyd & Jacobson, 1993).

- d) Descarta primero los paquetes de control segun el promedio de la cola (Floyd & Jacobson, 1993).

31. Según la wiki, ¿cuál de estas afirmaciones sobre los mensajes ICMP es correcta?

- a) El mensaje "Eco" es el que usa traceroute, que envía TTL=1, 2, 3… y recibe el ICMP de cada router del camino.

- b) El mensaje "Tiempo excedido" es el que usa ping para saber si un host está vivo, respondiendo "echo reply".

- c) El mensaje "Tiempo excedido" (TTL a 0) es el que usa traceroute, que envía TTL=1, 2, 3… y recibe el ICMP de cada router.

- d) El mensaje "Destino inalcanzable" es el que usa ping y responde "echo reply" para confirmar que el host está vivo.

32. En ARP, cuando el destino está en otra red distinta, ¿qué dirección MAC se resuelve por broadcast?

- a) La MAC del host destino directamente, ya que su IP destino es fija a lo largo de todo el camino.

- b) La MAC del default gateway, que es el que tiene la IP más baja de la red.

- c) La MAC del default gateway, que es el que tiene la IP más alta de la red.

- d) La MAC del servidor DHCP, que fue quien asignó la IP del destino.

33. ¿Cuál afirmación sobre DHCP coincide con la wiki?

- a) Asigna IP dinámica mediante un unicast dirigido al servidor, con un tiempo de arriendo que expira o se renueva.

- b) Asigna IP dinámica por broadcast y entrega gateway y DNS, pero fue reemplazado por BOOTP y RARP.

- c) Entrega la IP con tiempo de arriendo, pero el gateway y el DNS los resuelve ARP por separado.

- d) Asigna IP dinámica por broadcast y también entrega gateway y DNS; reemplazó a BOOTP y RARP.

34. ¿Cuál descripción de MPLS coincide con la wiki?

- a) Agrega una etiqueta (label) y rutea por ella; se lo llama capa 2,5, usa routers LSR y su header es de 32 bits (20 de label).

- b) Agrega una etiqueta y rutea por ella; se lo llama capa 3,5, usa routers LSR y su header es de 32 bits.

- c) Agrega una etiqueta al paquete pero igual rutea por la dirección IP; se lo llama capa 2,5 y usa routers LSR.

- d) Agrega una etiqueta (label) y rutea por ella; se lo llama capa 2,5, usa routers LSR y su header es de 20 bits en total.

35. Según la wiki, ¿cuál par protocolo–característica es correcto?

- a) OSPF es interdominio y usa path vector; BGP es intradominio y usa estado de enlaces.

- b) OSPF es intradominio, usa estado de enlaces y divide el Sistema Autónomo en áreas conectadas al backbone (área 0).

- c) BGP es intradominio, maneja políticas y establece enlaces TCP entre routers de un mismo Sistema Autónomo.

- d) OSPF es intradominio pero usa vector distancia, y sus áreas se conectan al backbone, que es el área 1.

36. Según la wiki, ¿en qué se diferencian IS-IS y OSPF?

- a) Ambos usan vector distancia; IS-IS es multiprotocolo y OSPF es solo para IP.

- b) IS-IS usa estado de enlaces y OSPF usa vector distancia; ambos son solo para IP.

- c) Ambos usan estado de enlaces, pero IS-IS es multiprotocolo mientras que OSPF es solo para IP.

- d) Ambos usan estado de enlaces, pero OSPF es multiprotocolo mientras que IS-IS es solo para IP.

37. Según la wiki (Unidad 2), ¿cuál afirmación describe correctamente al router como elemento principal de la capa 3?

- a) Reenvía cada paquete de inmediato, sin almacenarlo, dirigiéndolo al puerto de salida según su tabla interna.

- b) Almacena temporalmente cada trama, chequea errores y la dirige al puerto de salida según su tabla interna.

- c) Almacena temporalmente cada paquete, chequea errores y lo dirige al puerto de salida según su tabla interna.

- d) Almacena temporalmente cada paquete, chequea errores y lo dirige al puerto de salida según la dirección MAC destino.

38. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el servicio orientado a conexión (circuito virtual) en capa 3 es correcta según la wiki?

- a) Cada paquete lleva la IP de origen y de destino, y puede seguir una ruta independiente.

- b) Cada router necesita mantener memoria/estado del CV y todos los paquetes siguen la misma ruta.

- c) No requiere establecimiento previo, pero todos los paquetes siguen la misma ruta.

- d) El router no necesita información de estado, y ante una falla en el camino se cambia la ruta.

39. Según la wiki, ¿cuál asociación entre forma de transmitir en capa 3 y su descripción/ejemplo es la correcta?

- a) Broadcast: se entrega al nodo más cercano según la métrica; lo usa DNS.

- b) Anycast: uno a todos en la red local; ejemplo, DHCP Discover (solo IPv4).

- c) Unicast: uno a muchos suscriptos a una dirección de grupo; ejemplo, streaming.

- d) Multicast: uno a muchos, un grupo suscripto a una dirección multicast; ejemplo, streaming.

40. ¿Qué es el sink tree (árbol óptimo) según la wiki?

- a) El árbol de menor costo desde un router hacia todos los demás.

- b) El árbol que queda tras podar del sink tree los enlaces que no pertenecen a un grupo multicast.

- c) El conjunto de rutas independientes que sigue cada datagrama hacia su destino.

- d) El árbol de mayor ancho de banda entre dos routers específicos.

41. En Reverse Path Forwarding (RPF), ¿cómo decide el router si reenvía un paquete de broadcast?

- a) Si llegó por el enlace del sink tree lo descarta; si no, lo copia a los demás enlaces.

- b) Si llegó por cualquier enlace con el número de secuencia esperado lo copia; si no, lo descarta.

- c) Si llegó por el enlace que pertenece al sink tree lo copia a los demás enlaces; si no, lo descarta por considerarlo duplicado.

- d) Si llegó por el enlace de menor costo hacia el destino lo copia a los demás; si no, lo descarta.

42. Según la wiki, ¿cómo se arma el árbol de distribución multicast y qué protocolo real lo implementa?

- a) Se inunda toda la red usando número de secuencia (Dalal & Metcalfe); el protocolo real es PIM.

- b) Se poda el sink tree dejando solo los enlaces del grupo (Deering & Cheriton); el protocolo real es PIM.

- c) Se poda el sink tree dejando solo los enlaces del grupo (Deering & Cheriton); el protocolo real es OSPF.

- d) Se arma un Core-Based Tree con un router raíz por grupo (Ballardie); el protocolo real es BGP.

43. Según la wiki, ¿cuál de estas asociaciones entre tipo de servicio de capa 2 y su ejemplo es la correcta?

- a) Orientado a conexión → Ethernet; sin conexión best effort → WiFi; con confirmación de tramas → satélite.

- b) Orientado a conexión → satélite/telefónica de larga distancia; sin conexión best effort → Ethernet; con confirmación de tramas → WiFi (802.11).

- c) Orientado a conexión → WiFi; sin conexión best effort → Ethernet; con confirmación de tramas → satélite.

- d) Orientado a conexión → satélite; sin conexión best effort → WiFi; con confirmación de tramas → Ethernet.

44. Sobre Stop-and-Wait y su ineficiencia en enlaces satelitales, ¿qué afirma la wiki?

- a) Con ventana = 1 el emisor manda una trama y espera la confirmación antes de mandar la siguiente; en satélite el tiempo total supera 2× el tiempo de propagación, desperdiciando el canal.

- b) Con ventana = 1 el emisor manda una trama y espera la confirmación antes de mandar la siguiente; en satélite el tiempo total supera 2× el tiempo de transmisión, desperdiciando el canal.

- c) Con ventana = N el emisor manda N tramas y espera la confirmación de la primera; en satélite el tiempo total supera 2× el tiempo de propagación.

- d) Con ventana = 1 el emisor manda una trama sin esperar la confirmación; en satélite el tiempo total supera 2× el tiempo de propagación.

45. En Go-Back-N, tras un error/timeout en la trama 2, ¿qué hacen emisor y receptor según la wiki?

- a) El emisor reenvía solo la trama 2; el receptor guarda las tramas 3 a 8 hasta recibir la 2.

- b) El emisor reenvía desde la trama 2 en adelante; el receptor guarda las tramas 3 a 8 y las entrega al recuperarse la 2.

- c) El emisor reenvía solo la trama 2; el receptor descarta las tramas 3 a 8.

- d) El emisor reenvía desde la trama 2 en adelante; el receptor descarta las tramas 3 a 8 porque su ventana es de tamaño 1.

46. En Selective Repeat, con confirmación acumulativa, si faltó la trama 2 pero ya llegaron la 3, la 4 y la 5, ¿qué ocurre al recibirse finalmente la 2 (según la wiki)?

- a) El receptor confirma solo la trama 2 y el emisor reenvía la 3, la 4 y la 5.

- b) El receptor confirma directamente la trama 5 y el emisor reenvía la 3 y la 4 por precaución.

- c) El receptor confirma directamente la trama 5 y el emisor asume que la 3 y la 4 llegaron bien.

- d) El receptor confirma la trama 4 y el emisor asume que la 3 llegó bien y reenvía la 5.

47. La regla de oro dice que el contador de secuencia debe ser el doble del tamaño de la ventana. Con ventana 7, ¿cuál es la justificación de la wiki?

- a) El contador llega hasta 14; si se pierden los ACK y el emisor retransmite las tramas 1–7, el receptor (que esperaba 8–14) no las confunde con tramas nuevas.

- b) El contador llega hasta 14 para que el emisor pueda tener 14 tramas en tránsito sin ACK antes de detenerse.

- c) El contador llega hasta 7; si se pierden los ACK, el receptor reinicia la numeración para no confundir las retransmisiones.

- d) El contador llega hasta 14 para que el receptor pueda almacenar 14 tramas fuera de orden en su buffer.

48. ¿Qué es el piggybacking según la wiki?

- a) Agrupar varios ACK en una única trama de confirmación para no saturar el canal.

- b) Enviar el ACK del receptor montado dentro de otro mensaje que ya iba de vuelta hacia el emisor, para no gastar una trama solo en confirmar.

- c) Enviar el ACK en una trama dedicada inmediatamente después de cada trama de datos recibida.

- d) Enviar el ACK del emisor montado dentro de la siguiente trama de datos que va hacia el receptor.